單晶片丙級能力認證學科試題

C 1 若使七段顯示器的a、b、c、d、g 段通電，則會顯示哪個數字？ (A)5 (B)4 (C)3 (D)2 。

C 2 二極體編號為1N4001 中的”1N”代表 (A)輸入 (B)順向 (C)1 個接合面 (D)1 安培的耐流 。

B 3 如下圖符號中，若輸入均為”1”，試問輸出為 (A)0 (B)1 (C)不確定 (D)高阻抗 。

. .

C 4 色碼電阻的阻值為47 1%，試問其色碼為何？ (A)黃紫橙棕 (B)綠紅藍金 (C)黃紫黑棕 (D)黃紫棕金 。

A 5 如圖為發光二極體(LED)之符號，其順向切入電壓約為1~2V，所以如要使LED 發光，則直流電壓 (A)A 端加正電壓、B 端加負電壓(B)A端加負電壓、B 端加正電壓 (C)只要加上直流電壓即可發光 (D)足夠的電流即可 。

D 6 發光二極體所發出光的顏色與 (A)外加電壓的大小有關 (B)外加電壓的頻率有關 (C)通過的電流大小有關 (D)製造的材料有關。

D 7 在下列半導體元件中，何者不具負電阻特性 (A)DIAC (B)SCR (C)UJT (D)LED 。

C 8 下列何種元件可將電能轉換成光能？ (A)光敏電阻 (B)光電晶體 (C)發光二極體 (D)光電池 。

B 9 如下圖，為何種元件之符號？ (A)發光二極體 (B)光二極體 (C)紅外線二極體 (D)雷射二極體 。

B 10 如下圖所示的電晶體為何種電晶體？ (A)單載子電晶體 (B)光電晶體 (C)功率電晶體 (D)穩壓電晶體。

.

.

A 11 NPN 電晶體的符號為何？

.

.

. .

.

. 。

B 12 達靈頓電晶體主要是用來放大下列何者？ (A)電壓 (B)電流 (C)VBE 電壓 (D)VCE 電流 。

B 13 電晶體編號2SA×××中，英文字母中的A 代表 (A)NPN 電晶體 (B)PNP 電晶體 (C)N 通道JFET(D)P 通道空乏型MOSFET。

A 14 電阻的色碼為紅紫橙紅，試問其電阻值最大值可能為 (A)27.5K (B)27.0K (C)37.5K (D)18.5KΩ。

C 15 要讓七段顯示器顯示數字2，試問要讓哪些腳通電？ (A)cdefg (B)acdfg (C)abdeg (D)abcdef。

A 16 電阻的色碼為黃紫紅棕紅，試問其電阻值為 (A)4.72K±2% (B)27.1K±2% (C)17.5K±5%(D)4.85K±10% Ω。

C 17 關於稽納二極體，下列敘述何者有誤 (A)工作在逆向偏壓 (B)具有穩壓的功用 (C)不可用於順向偏壓 (D)雜質濃度較一般二極體高 。

D 18 所謂超大型積體電路(VLSI)，所指的是邏輯閘的數量至少在多少以上？(A) 1 (B)12 (C)100(D)1000 個以上。

B 19 下列哪種記憶體不可重覆燒錄資料？ (A)E2PROM (B)PROM (C)Flash memory (D)EPROM。

C 20 一般而言，我們將組譯完成的機械碼以十六進制格式，燒入單晶片中，指的是將該碼燒入單晶片的 (A)資料記憶體 (B)暫存器 (C)程式記憶體 (D)RAM 中。

A 21 單晶片中的暫存器指的是哪種記憶體 (A)資料記憶體 (B)程式記憶體 (C)ROM (D)EPROM 。

B 22 只能讀不能寫入的記憶體為 (A)RAM (B)ROM (C)FLASH MEMORY (D)E2PROM 。

A 23 若電源消失，其內部的資料也會消失的記憶體為 (A)RAM (B)ROM (C)FLASH MEMORY(D)E2PROM 。

B 24  MCS-51 系列單晶片為幾位元之單晶片？ (A)4 位元 (B)8 位元 (C)16 位元 (D)32 位元 。

D 25 AT89C51 單晶片的內部記憶體及程式記憶容量各為多少？ (A)32byte、1Kbyte (B)64byte、2Kbyte(C)256byte、8Kbyte (D)128byte、4Kbyte 。

D 26在微電腦中，用來存放下一個待執行指令位址的暫存器為 (A)程式狀態字元 (B)資料指標 (C)累積器 (D)程式計數器 。

B 27可利用紫外線清除內部資料的單晶片型式為何？ (A)PROM (B)EPROM (C)E2ROM (D)FlashMemory 。

D 28 一般單晶片，不會有下列何種結構？ (A)記憶體 (B)CPU (C)計時/計數器 (D)濾波器。

A 29 MCS-51 系列中，何種單晶片沒有內部程式記憶體？ (A)80C31 (B)80C51 (C)87C51 (D)89C51 。

D 30 可用電氣式來清除資料之記憶體IC 稱為 (A)ROM (B)PROM (C)EPROM (D)EEPROM。

C 31 國內的義隆電子所生產的EM78P××系列單晶片中，其編號中的P 代表 (A)PLUS (B)PULSE(C)PROM (D)PUMP 。

D 32  AT89S51 單晶片的介紹下列何者有誤？ (A)工作頻率為0~33MHz (B)可利用ISP 方式燒錄 (C)3個層級的保密方式，防止程式遭盜拷 (D)與MCS-51 系列完全不相容 。

B 33 單晶片中的看門狗計時器(WDT & Watch Dog Timer)，其功用為何？ (A)防止程式遭盜拷 (B)防止單晶片當機 (C)記錄單晶片執行流程 (D)加速程式執行速度 。

C 34 一般單晶片均有RESET 的功能，試問該功能的作用為何？ (A)清除外部程式記憶體 (B)存取外部資料記憶體 (C)將單晶片重置 (D)產生PWM 波 。

D 35 下列何者不是8051 單晶片P0 埠的功能(A)資料匯流排 (B)位址匯流排 (C)一般輸出入端 (D)中斷輸入端。

C 36 為了節省成本，對於一颗已燒錄過的OTP 型8051 若欲再取來重覆使用，必須將此IC 的那隻接腳接低電位(A) ALE (B) PSEN (C) EA (D) PROG 。

B 37 下列何種單晶片系列可以透過下載的方式直接在電路板上即可將程式碼燒入晶片內(A) PnP (B)ISP (C) SIP (D) PIP。

B 38 巨集指令與副程式的主要差別在於前者(A)較省記憶體空間 (B)執行速度較快 (C)除錯便利 (D)以上皆非。

C 39  Emulation 與Simulation 的差別在於前者(A)實驗方便 (B)不會耗損電子元件 (C)能即時模擬出較真實的動作 (D)以上皆非。

A 40 使用高階語言(如C)來撰寫微控器程式的優點在於 (A)程式較具親和力 (B)可控制較直接與較細膩的動作 (C)一般皆為免費下載供應 (D)比低階機械語言提早上市。

C 41 示波器不能直接觀測出信號的 (A)波形 (B)週期 (C)平均值 (D) 峰到峰值 。

B 42 一般信號產生器無法產生下列何種波形 (A)三角波 (B)調變波 (C)正弦波 (D)方波 。

D 43 三用電表無法測出下列何者值? (A)直流電流 (B)交/直流電壓 (C)電阻 (D)電壓峰到峰值。

C 44 指針型三用電表內電池如果消耗殆盡時，哪個檔位不能使用? (A)直流電壓檔 (B)直流電流檔(C)歐姆檔 (D)交流電壓檔。

D 45 邏輯探測棒可用來測量下列何值？ (A)電壓 (B)電流 (C)電阻 (D)高電位或低電位。

B 46 使用電壓表測量某待測物兩端電壓時，應該和待測物 (A)串聯 (B)並聯 (C)串並聯均可 (D)視該待測物電壓的高低。

B 47 使用三用電表的電流檔測未知電流時，應將檔位切至 (A)最小檔 (B)最大檔 (C)OFF (D)無所謂，以避免電流過大燒毀電表。

C 48 使用示波器觀測到一波形之週期佔了4 格，此時時間軸選鈕切於5ms/DIV，求該波形的頻率(A)20MHz (B)20KHz (C)50Hz (D)0.5KHz。

C 49 數位IC 測試器無法測試下列何種IC (A)74LS32 (B)7447 (C)NE555 (D)4017。

A 50 錫焊接時所使用之助焊劑有松香和一種糊膏狀之 (A) 氯化鋅 (B) 硫酸銅 (C) 硫酸膏 (D) 氯化鐵。

B 51 焊錫絲標示60 Sn，則表示 (A) 含鉛60% (B) 含錫60% (C) 含錫40% (D) 含銀40%。

B 52 吸錫機是利用下列那一項原理製造出來的？ (A) 高壓吹力 (B) 真空吸力 (C) 靜電吸力 (D) 虹吸管。

A 53 吸錫線可用來吸取拆除IC 後，電路板表面剩下之焊錫，其主要是由那一種材質製成？ (A) 銅網(B) 錫網 (C) 不銹鋼網 (D) 不織布。

B 54 若需要拔取電路板上之IC 元件時，則人體需要 (A) 戴護目鏡 (B) 戴靜電環 (C) 戴手套 (D) 戴安全帽才是正確之工作方法。

D 55 凡是焊接熱敏性插件式的電子零件如電晶體、積體電路， 焊接時間應愈短愈好， 最佳焊接工具是 (A) 電焊槍 (B) 8 0 W (C) 1 0 0 W (D) 3 0 W 電烙鐵。

D 56 電烙鐵應放置於(A)桌上(B) 地上(C)尖嘴鉗上(D) 烙鐵架內 即可。

B 57 電鉻鐵的銲頭，其材料為(A) 純銅(B) 合金銅(C) 鑄鐵(D) 鋼。

D 58 使用手工小刀時，為求省力及安全，刀口宜向(A)上(B)下(C)內(D)外。

C 59 鉻鐵架上的海棉可清除鉻鐵頭上的餘錫，故海棉應加(A) 接點復活劑(B) 機油(C) 水(D)酒精。

D 60 測量導線線徑應使用(A) 皮尺(B)卡鉗(C)鋼尺(D)線規。

D 61 斜口鉗配合尖嘴鉗剝線是利用(A)拉力(B)扯力(C) 夾持力(D)槓桿原理。

A 62 在電路板上鑽孔時，應(A)由小孔徑鑽起， 最後才鑽大孔(B) 沒先後順序(C) 直接鑽大孔(D) 用起子挖大孔。

B 63 圓孔要擴大時可利用(A)鑽針側邊(B)銼刀(C)起子(D)尖嘴鉗 進行擴孔的動作。

C 64 示波器測試棒標明10：1 表示： (A) 阻抗衰減10 倍 (B) 阻抗增加10 倍 (C) 輸入信號衰減10 倍(D) 輸入信號放大10 倍。

D 65 若示波器的螢幕上顯示一條向左傾斜直線，表示水平信號與垂直信號相位差多少度？ (A) 45 (B)90 (C) 135 (D) 180。

A 66 欲使用雙時基示波器同時觀測二個較高頻率的信號時，則其垂直操作模式應置於何處較合適？(A) ALT (B) CHOP (C) CH1 (D) CH2。

B 67 欲使用雙時基示波器同時觀測二個較低頻率的信號時，則其垂直操作模式應置於何處較合適？(A) ALT (B) CHOP (C) CH1 (D) CH2。

B 68 下列何者為觀察振盪訊號之儀器 (A) 訊號產生器 (B) 示波器 (C) 振盪器 (D) 三用電表。

C 69 示波器面板上有一訊號端子，CAL 0.5V p-p，係為 (A) 校準輸入 (B) 接地用 (C) 校準輸出 (D) 微調端子。

D 70 示波器水平基準線傾斜時，應使用起子調整 (A) 垂直掃描時間(B) 水平掃描時間 (C) 焦距(focus)(D) 旋轉 (Rotation) 鈕。

C 71 訊號產生器（Singnal Generator），其SYNC 端子是用來輸入何種訊號？ (A) 垂直訊號 (B) 水平訊號 (C) 同步觸發訊號 (D) 彩色同步訊號。

B 72 示波器中陰極射線管(C.R.T)，其垂直偏向控制用來控制電子束之上下位置，主要是用來接至(A)鋸齒波產生器電路 (B) 待測訊號 (C) 垂直訊號產生器電路 (D) 高壓正電。

D 73 若示波器的Volts/Div 旋鈕，置於1.0 位置，測量正弦波時，若峰對峰為4 格，測試為1:1，則此正弦波的有效值Vrms 為多少伏？ (A) 4.0V (B) 5.66V (C) 2.83V (D) 1.414V。

A 74 若示波器的Volts/Div 旋鈕，置於1.0 位置，測量正弦波時，若波形上下共為4 格，測試棒為1:1，則此正弦波的Vp-p 為多少伏？ (A) 4.0V (B) 5.66V (C) 2.83V (D) 0.25V。

D 75 若示波器的Time/Div 旋鈕，置於1.0ms 位置，測量正弦波時，若一個波形佔有4 格，則此正弦波的頻率為多少赫芝(Hz)？ (A) 4.0Hz (B) 400Hz (C) 1000 Hz (D) 250Hz。

A 76 若示波器的Time/Div 旋鈕，置於2.0ms 位置，測量正弦波時，若一個波形佔有4 格，則此正弦波的週期為多少？(A)8.0ms (B)800ms (C)250ms (D)125ms。

B 77 3 又1/2 位的數字電壓表，小數點後最多顯示(A) 2 位數(B) 3 位數(C) 4 位數(D) 6 位數。

D 78 下列何種儀器是比較型儀表(A) VTVM(B) 示波器(C) 三用電表(D) 惠斯頓電橋。

A 79 大部份示波器大都採用(A)靜電聚焦(B)電磁聚焦(C)感應聚焦(D)凸透鏡聚焦。

C 80 示波器探針上之補償可調電容之作用是(A) 補償低頻(B)補償中頻(C) 補償高頻(D)補償直流以使波形不發生大的失真。

D 81 示波器的校正輸出一般輸出波形為(A) 正弦波(B)三角波(C)脈衝波(D) 方波。

D 82 螺絲若不易拆下應(A)用榔頭敲擊再拆 (B)用斜口鉗夾持取下 (C)用電動起子 (D)先加少許潤滑油稍後再拆。

A 83 微動開關上註明有(A)NC (B)NO (C)COM (D)ON 的記號，其意是指在正常狀態下是導通的。

B 84 微動開關上註明有(A)NC (B)NO (C)COM (D)ON 的記號，其意是指在正常狀態下是打開的。

B 85 鑽孔時，鑽頭之轉速須依工作物硬度來決定，工作物愈硬，則轉速應(A)愈快 (B)愈慢 (C)先快後慢 (D)先慢後快。

D 86 尖嘴鉗夾住元件接腳而後焊接之主要真正目的為(A)防止手燙傷 (B)防止燒傷相鄰元件 (C)方便(D)防止高溫損壞元件。

A 87 欲測量漆包線之電阻值時應如何除去漆料比較不傷銅線？(A)用打火機燒焦再用布拭去 (B)用刀刮 (C)用砂紙磨 (D)用銼刀銼。

A 88 銲錫中的助銲劑主要功能為(A)去除銲接表面之氧化物 (B)降低熔點 (C)幫助溫度升高 (D)加速銲點凝固。

C 89  PC 板銲接作業中，電烙鐵溫度，下列何者為宜(A)150℃～180℃ (B)180℃～200℃ (C)230℃～250℃ (D)350℃～400℃。

D 90 不正確使用儀表所讀取的數值偏差稱為(A)系統誤差 (B)散亂誤差 (C)隨機誤差 (D)人為誤差。

C 91 在不同時間可做雙向互相傳送，但某一方處於接收狀況時就不能傳送資料的是 (A)單工 (B)全雙工（C）半雙工（D）多工。

A 92 電阻與導線長度 (A)成正比 (B)平方成正比 (C)無關 (D)反比。

A 93 電子伏特(eV)是何種單位？ (A)能量 (B)電壓 (C)電流 (D)功率。

B 94 電容串聯後，總電容 (A)變大 (B)變小 (C)不變 (D)相等。

D 95 電容在電源電路中的功用為 (A)隔離 (B)放大 (C)整流 (D)濾波 。

B 96 一個1uF 的電容器，從100V 充電至150V 時，所增加的能量為 (A)1.25 (B)6.25 (C)12.5 (D)0.05毫焦耳。

B 97 發光二極體所接的限流電阻越大，則發光亮度 (A)越亮 (B)越暗 (C)變色 (D)不變 。

A 98 金屬導體的阻抗會隨著溫度上升而 (A)增加 (B)減少 (C)不變 (D)與半導體相同 。

C 99 若有一電阻上面所示之色碼誤差之顏色為銀色，則其誤差值為百分之幾 (A) 1 (B) 5 (C) 10 (D)15。

D 100 兩電容器規格為100V，0.2C；150V，0.1C 並聯後電容量為 (A) 0.1C (B) 0.15C (C) 0.2C (D) 0.3C。

C 101 元素的原子量是指 (A) 電子數+質子數 (B) 電子數+中子數 (C) 質子數+中子數 (D) 電子數。

D 102 元素的原子序是指 (A) 電子數+質子數 (B) 電子數+中子數 (C) 質子數+中子數 (D) 電子數。

B 103 下列單位中何者的電流量最大 (A) 1 安培 (B) 1 電磁安培 (C) 1 靜電安培 (D) 1 電子伏特。

D 104 將兩個100V/100W 與100V/60W 之燈泡串聯，接於200V 電壓使用時 (A) 100W 之燈炮較亮 (B)100W 之燈炮燒斷 (C) 兩個一樣亮 (D) 60W 之燈炮燒斷。

A 105 電阻器之色碼依次為棕黑藍紅紅，則此電阻之誤差值為 (A) 2% (B) 5% (C) 10% (D) 20%。

D 106 在歐姆定律中，下列電阻電壓電流之關係何者正確 (A) V=I/R (B) I=VR (C) R=IV (D) V=IR。

D 107 帶電體間作用力，下列何者為誤？ (A) 作用力大小與兩帶電體電量的乘積成正比 (B) 作用力大小與兩帶電體間距離的平方成反比 (C) 異性電荷相吸同性電荷則相推斥 (D) 作用力大小與相對介質係數成反比。

C 108 兩帶電體在真空中作用力為120 牛頓，或中間介質改為相對介質係數εr=6，則其間作用力應為(A) 0 (B) 6 (C) 20 (D) 720 牛頓。

B 109 將一庫侖電荷升高電位10 伏特，需作多少焦耳功？ (A) 110 的負3 次方 (B) 10 (C) 210 的2 次方 (D) 30 焦耳。

B 110 穩壓二極體之特性是利用其(A)電阻壓降(B)逆向崩潰電壓(C)順向障壁電壓(D)漏電逆向崩潰電壓

D 111 大部份DIP 封裝的14 PIN TTL 74 系列IC 接Vcc 的接腳為第幾腳？ (A) 1 (B) 7 (C) 8 (D) 14。

D 112 在IC 接腳中，NC 表示 (A) 接地 (B) 接正電壓 (C) 接負電壓 (D) 空接。

C 113 大部份DIP 封裝的16 PIN TTL 74 系列IC 接GND 的接腳為第幾腳 (A) 6 (B) 7 (C) 8 (D)9。

A 114 電晶體邏輯閘中( T T L )的工作電源電壓，通常是(A)5 伏特 (B)7.5 伏特 (C)10 伏特 (D) 12.5 伏特。

B 115 麥拉電容器上標示4 7 4K 則電容量為(A)0 . 0 4 7 (B)0 . 4 7 (C)4 . 7 (D) 4 7 μ F 。

D 116 何者適用於高功率(A)碳素固態電阻(B)氧化金屬皮膜電阻(C)碳膜電阻(D)水泥電阻。

B 117 五個色環為精密電阻器其誤差為1 ％ 應用何種顏色表示(A)黑(B) 棕(C)紅(D)橙。

A 118 使用電容器時應注意(A)耐電壓值 (B)瓦特數 (C)線性 (D) 體積。

C 119 電晶體各極判別以何種方法為宜(A)背誦來判別(B)分類來判別(C)電表實測判別(D) 標示判別。

D 120 若需要辨別電晶體的C、B、E 接腳，若使用指針型三用電錶時，需將電錶切換至 (A) AC 檔 (B)DC 檔 (C) 電流檔 (D) 歐姆檔。

Ｄ121 三用電表測量電燈泡時，若電阻無限大，則表示此一燈泡 (A) 瓦特數很小 (B) 瓦特數很大 (C) 額定電壓很高 (D) 故障。

D 122 使用三用電表測量交流日光燈管燈絲是否燒毀，應使用 (A) ACV 檔 (B) DCV 檔 (C) DCmA 檔 (D)檔。

D 123 一般測量交流電流時，應使用三用電表那一檔？ (A) ACV 檔 (B) DCV 檔 (C) DCmA 檔 (D) 無法直接測量。

C 124 三用電表面板上有一鏡面是為了避免(A) 儀器誤差(B) 系統誤差(C) 視覺誤差(D) 殘餘誤差。

C 125 電表中的游絲主要作用是(A) 增加靈敏度(B) 增加指針轉矩(C) 作為指針的反向轉矩(D) 減低溫度的影響。

B 126 一般所使用的三用電表基本表頭是屬於：(A) 交流電壓表(B) 直流電流表(C) 交直流兩用電壓表(D) 交流電流表。

B 127 電壓表之內阻，理論上而言(A) 愈小愈好(B) 愈大愈好(C) 等於零(D)等於定數最為理想。

C 128 下列何項元件無法用歐姆檔測量好壞(A)保險絲(B)微動開關(C)光控開關(D)磁簧開關。

B 129 以指針式三用電表量測2 P F 的電容器， 則電表偏轉量(A) 很大(B) 不動(C)很小(D) 一半。

A 130 以指針式三用電表量測電壓時指針偏轉愈大， 誤差愈(A)小(B)大(C)不變(D) 不一定。

B 131 三用電表靈敏度定義為(A)滿刻度偏轉電流(B)歐姆/伏特(C)伏特/歐姆(D)滿刻度電壓。

B 132 下列有關數位邏輯族系特性何者錯誤? (A)雙極性邏輯族系中以ECL 速度最快 (B)74HC 系列是屬於TTL 架構的產品 (C)4000 邏輯族是CMOS 產品常用的標準系列 (D)54 系列比74 系列有較寬的工作溫度範圍。

D 133 數位式三用電表未裝電池時不可以測(A)電壓值(B)電流值(C)電阻值(D)全部不能測。

B 134 若不知待測的電壓是交流或直流，要將三用電表的檔位置於(A)DCV (B)ACV (C)DcmA (D)Ω 檔的最高檔位。

C 135 以三用電表量測得AC110V，其電壓之峰對峰值為(A)110V (B)220V (C)310V (D)410V。

A 136 一般三用電表無法測量(A)AcmA (B)DcmA (C)ACV (D)DCV。

C 137 功率電晶體之鐵殼，可視為此電晶體之(A)E 極(B)B 極(C)C 極(D)固定用或作為接地端。

D 138 處理保險絲熔斷之最佳方法為(A)更換較大之保險絲(B)以銲錫替代(C)以裸銅線替代(D)先檢查電路再更換同規格保險絲。

D 139 焊接電子元件後， 剪除接腳應使用(A) 尖嘴鉗(B) 鋼絲鉗(C) 剝線鉗(D) 斜口鉗。

A 140 使用10K 歐姆/伏特靈敏度的直流電錶去測量有效值為10V 的正弦交流電壓，則測得值為何？(A) 0 (B) 10/.707 (C) 10 (D) 10＊1.414。

B 141 在使用斜口鉗剪零件過剩的腳時(A) 不須要注意斜口鉗的角度(B) 要特別注意剪斷的腳跳出的方向(C) 要注意斜口鉗剪腳所用力量的大小(D) 可閉眼剪腳。

B 142 焊接時若助焊劑變黑及表面有氧化物之白膜產生，是由於(A) 溫度過低(B) 溫度過高(C) 表面清潔不良(D) 焊錫過少。

D 143 CMOS IC 作業所用之接地手環，在手與接地端之間應串聯一 (A)1KΩ (B)10KΩ (C)100KΩ(D)1MΩ 電阻。

A 144 常用74 系列雙排包裝(DIP)的腳距為(A) 0.1 吋(B)0.2 吋(C)0.3 吋(D) 0.4 吋。

A 145 剝單芯導線時以何種工具較適當(A)剝線鉗(B)美工刀(C)牙齒(D)指甲。

C 146 IC 接腳不齊或新IC 要使用時，正確的整腳工具為(A)尖嘴鉗(B)斜口鉗(C)IC 整腳器(D)鑷子。

B 147 熱縮套管正確的加熱器具為(A)打火機(B)熱風機(C)吹風機(D)電烙鐵。

D 148 IC 座銲接時(A)全部接腳剪除再銲接(B)全部彎腳再銲接(C)銲接完畢再將接腳剪除(D)直接銲接不需彎腳及剪腳。

C 149 當儀器製作完成或修理完畢時(A)直接插電試機(B) 檢查保險絲後，即可插電(C)檢查電源是否得當再試機(D) 不須檢查直接插電。

A 150 儀器使用時，若電壓衰減20dB，即代表衰減(A)10 倍(B)20 倍(C)40 倍(D)100 倍。

A 151 電解電容器之兩極導線較長一端為(A)正極 (B)負極 (C)無意義 (D)與廠商設計無關。

A 152 下列何者代表光敏電阻(A)Cds (B)Diode (C)LCD (D)LED。

C 153 變阻器(Varistor)其電阻值隨電壓而變化(A)二端電壓增高時電阻值保持不變化 (B)兩端電壓增高時電阻值增大 (C)兩端電壓增高時電阻值變小 (D)兩端電壓降低時電阻值變小。

D 154 在積體電路中所採用的耦合方式，通常是(A)RC 耦合 (B)阻抗耦合 (C)變壓器耦合 (D)直接耦合。

A 155 導電係數為電通密度與電場強度的(A)比值 (B)負值 (C)正值 (D)平方。

B 156 在單晶片內部結構中，那一個單元負責算術運算及邏輯運算？ (A) 記憶單元 (B) ALU (C) CU (D)輸入單元。

B 157 將累加器A 的高4 位元和低4 位元的內容相互交換？(A)POP (B)SWAP (C)ANL (D)RRC。

B 158 欲將累加器A 的內容推入堆疊，可用下列那個指令？(A)POP (B)PUSH (C)ANL (D)RRC。

A 159 欲將堆疊資料取出放到某暫存器，可用下列那個指令？(A)POP (B)PUSH (C)ANL (D)RRC。

C 160 欲將累加器A 的內容乘2，可用下列那個指令？(A)OR (B)右移位 (C)左移位 (D)右旋轉。

C 161 那種做法僅將第3 位元清除為0 ？ (A) 與11110111 作OR (B) 與11110111 作XOR (C) 與11110111 作AND (D) 與00001000 作XOR。

A 162 那種做法僅將第4 位元設定為1 ？ (A) 與00010000 作OR (B) 與00010000 作XOR (C) 與00010000 作AND (D) 與11101111 作XOR。

B 163 那種做法僅將第5 位元反向 ？ (A) 與00100000 作OR (B) 與00100000 作XOR (C) 與00100000作AND (D) 與11011111 作XOR。

C 164 那種做法可以清除高4 位元 ？ (A) 與111100000 作OR (B) 與00001111 作XOR (C) 與00001111作AND (D) 與11110000 作XOR。

A 165 在單晶片程式撰寫常使用那種裝置，觀察記憶體資料變化情形 (A)模擬器 (B)燒錄器 (C)實習板 (D)檢修器。

B 166 單晶片中的時脈來源，哪一項不是常使用的方法(A)石英晶體式 (B)單擺振盪 (C)ＲＣ電路式(D)外加振盪式。

A 167 程式中具有最優先的是(A)RESET (B)WDTC (C)INT (D)UART。

D 168 下列何種記憶體可重複燒錄(A) RAM (B) PROM (C) ROM (D) EEPROM。

A 169 萬用燒錄器可燒錄各種單晶片微電腦，下列那一種是最常見的資料格式？(A) HEX 檔 (B) BIN 檔(C) CDS 檔 (D) OBJ 檔。

D 170 萬用燒錄器可燒錄不同種類CPU，如：MCS-48、MCS-51、PIC16XX 等CPU；下列那一種CPU不可燒錄？(A) PIC16C84 (B) 89C51 (C)EM78156 (D) 8031H。

C 171 經常用來燒錄MCU 的檔案是以下哪一組？ (A) *.BIN 與*.BMP (B) *.TXT 與*.HEX (C) *.TSK 與*.HEX (D) *.BIN 與*.DOC。

D 172 程式組譯完成後，通常會連帶的產生.LST 檔，試問該檔的功用為何？ (A)記錄單晶片執行的流程 (B)內容全為機械碼 (C)可燒錄入單晶片中 (D)提供偵錯用。

D 173 常用的程式編輯軟體不包含下列何種？ (A)PEII (B)WINDOWS 中的記事本 (C)WordPad(D)Excel 。

B 174 開發單晶片程式時，常會用到”ICE”，試問其代表的是什麼？ (A)單晶片燒錄器 (B)線上模擬器 (C)電路冷卻劑 (D)電路實驗板 。

C 175 8051 的I／O 腳共可分為幾個埠 (PORT)？ (A)2 (B)3 (C)4 (D)5 個。

C 176 MCS-51 系列原始程式編寫完後，須先存成何種檔案？(A)OBJ (B)HEX (C)ASM (D)X8051 。

A 177 組合語言程式的最後一行指令必須為 (A)END (B)RET (C)AND (D)ORG 。

D 178 編寫MCS-51 程式時，組譯器能接受的數值進制為下列何種： (A)二進位 (B)十進位 (C)十六進位 (D)以上均可。

C 179 一個十六進制的數字最多可換轉成幾位元的二進制： (A)1 (B)2 (C)4 (D)8 。

C 180 大部份單晶片組合語言程式中，要呼叫副程式，通常使用下列哪一個指令？ (A)MOV (B)DJNZ(C)CALL (D)RET 。

B 181 在組合語言程式中，何者一定會存在？ (A)標記 (B)運算碼 (C)運算元 (D)註解 。

D 182 組譯完成之後的機械碼其顯示的格式為 (A)二進位 (B)八進位 (C)十進位 (D)十六進位 。

B 183 8051 要執行內部ROM 程式正常動作時，EA 接腳電位為 (A)0V (B) +5V (C)2.5V (D)–5V 。

B 184 AT89C51 若外加石英晶體頻率為12MHz，則內部時脈週期為 (A)0.5u (B)1u (C)2u (D)12u S 。

A 185 AT89C51 正常動作時，RESET 接腳電位為 (A)0V (B)+5V (C)2.5V (D)–5V 。

B 186 在組合語言指令中，”NOP”指令的功用為 (A)把暫存器清除為0 (B)不做任何動作 (C)資料搬移 (D)反相 。

A 187 MCS-51 系列組合語言指令中，立即資料前應加上 (A) # (B) * (C)@ (D) & 。

C 188 義隆電子的EM 系列組合語言指令中，立即資料前應加上 (A) # (B) * (C)@ (D) & 。

C 189 在MCS-51 系列中，欲將累積器的內容左旋一個位元，可用下列哪個指令 (A)ORL (B)RR(C)RLC (D)RRC 。

D 190 若兩個8bit 暫存器內容分別為1FH 與3FH，執行AND 指令後應為（A）1BH（B）3FH（C）30H（D）1FH 。

D 191 組合語言每ㄧ行可分為四個欄，CPU 並不執行那一欄(A) 標記 (B) 運算碼 (C) 運算元 (D) 註解 。

B 192 在MCS-51 系列中，哪個指令為虛擬指令？ (A)ACALL (B)ORG (C)CPL (D)MOV 。

B 193 有關組合語言標記欄的敍述，下列何者不正確(A)必須由第一格開始撰寫 (B)無大小寫之分 (C)做為副程式的起點 (D)使用名稱有所限制。

B 194 下列何者符號為組合語言註解欄所使用的符號(A)， (B)； (C)： (D)！。

A 195 有關組合語言虛指令，下列何者錯誤(A)屬於指令集的一部份 (B)為組譯式所提供 (C)不佔記憶體位址 (D)使用名稱有所限制。

A 196 欲方便對程式中的標記位址或標記值做除錯，最好的方式是要求組譯程式產生(A)交互參考表(B)程式列表檔 (C)可重新定位目的檔 (D)TSK 檔。

B 197 當CPU 接受中斷的要求，在執行中斷程式之前，會先將下列那一個值存入堆疊中：(A)目前的指令位址 (B)下一個指令位址 (C)累積器的值 (D)狀態旗號的值。

B 198 所謂多工掃瞄顯示技術是指(A)同一時間一齊點亮多枚LED (B)在不同時間裡，依序點亮LED(C)除了點亮LED 外，單晶片同時也做其他的工作 (D)多枚單晶片同時做點亮LED 的工作。

A 199 堆疊器的操作特性是 (A)FILO (B)FIFO (C)LILO (D)LOFO。

C 200  8051 保存CPU 目前狀態的暫存器通稱為(A)ACC (B)PC (C)PSW (D)SP。

C 201 下列何種高階語言具有較高效率？(A)Pascal (B)FORTRAN (C)C (D)RPG。

D 202 八位元微算機系統中，記憶體編碼的位址範圍是0000H～BFFFH，其容量應為(A)8K (B)16K(C)32K (D)48K 位元組。

B 203 一系統中有兩個CPU，共同分享記憶體及週邊裝置，使其具有更強的運算及操控能力者稱為(A)Multiprogramming (B)Multiprocessing (C)Time-sharing (D)Multi-using。

D 204 作業系統軟體中，核心(Kernel)部分最好以那種語言來寫最具效率(A)FORTRAN 語言 (B)BASIC語言 (C)PASCAL 語言 (D)組合語言。

C 205 微處理機所能執行的語言為(A)BASIC (B)C 語言 (C)機器語言 (D)組合語言。

D 206 將組合語言原始程式轉成目的程式時，需用(A)載入器(Loader) (B)翻譯器(Compiler) (C)編輯器(Editor) (D)組譯器(Assembler)。

B 207 將目的碼轉為可執行碼，應用何程式(A)編譯 (B)連結 (C)直譯 (D)解譯。

A 208 軟體是由A.維修B.程式設計C.寫碼與除錯D.測試系統E.問題定義，請問其排列順序為(A)EBCDA (B)EABCD (C)EACDB (D)ECBDA。

D 209 16 位元電腦之字元組(WORD)其資料長度共為(A)32Bytes (B)16Bytes (C)4Bytes (D)2 Bytes。

D 210 下列何者不是MCS-51 的中斷源？(A)串列傳輸UART (B)計時/計數TIMER (C)外部INT0 (D)A/D轉換。

B 211 線上實體模擬(ICE)中所模擬的程式記憶體放置於(A)待測系統內部(B)ICE內部 (C)電腦內部(D)磁碟機內部。

D 212 若位址匯流排有十條；則可定址的範圍為：(A)0000H～04FFH (B)0000H～01EEH (C)0000H～02FFH (D)0000H～03FFH。

D 213 若位址匯流排包含24 條線(A0～A23)則可定址空間是(A)64Mbytes (B)256Kbytes (C)1Mbytes(D)16Mbytes。

A 214 具有8M Bytes 記憶容量之記憶體，其至少需具有多少位址線？(A)23 (B)20 (C)12 (D)10。

D 215 位址解碼可用下列何者來完成(A)邏輯閘組合 (B)解碼器 (C)比較器 (D)以上皆是。

B 216 程式在執行時，那一暫存器要隨時指到CPU 下一個要執行指令的位址(A)索引暫存器 (B)程式計數暫存器 (C)指標暫存器 (D)累積暫存器。

C 217 微電腦之堆疊器都放在(A)I/O (B)CPU (C)RAM (D)ROM 中。

B 218 欲測量極低頻率(1Hz 以下)信號的頻率時，使用下列何種儀器最佳？(A)一般示波器 (B)儲存式示波器 (C)高頻計數器 (D)週期計數器。

C 219 函數波產生器之正弦波整形器(Sine Shaper)之功用為(A)將鋸齒波變為正弦波 (B)將正弦波變為二角波 (C)將三角波變為正弦波 (D)將方波變為正弦波。

C 220 儀表在量測信號前，其輸入衰減器應設定在下列何者位置較適宜(A)衰減量最小位置 (B)衰減量中等位置 (C)衰減量最大位置 (D)任意位置。

A 221 使用同步示波器做頻率測量，在螢光幕上待測信號一個週期佔4 格的寬度，經換算待測信號頻率為.25kHz，則此時示波器的時基開關係置於下列何位置(A)0.2ms /DIV (B)0.5ms/DIV(C)1ms/DIV (D)2ms/DIV。

D 222 示波器的垂直軸置於0.2V/DIV 位置作信號觀測，若使用〝×10〞探棒在螢光幕上顯示的信號波形高度為4 格時，則待測信號的振幅為？(A)0.8V (B) 0.8VP–P (C)8V (D)8VP–P。

D 223 存取資料最快的存取裝置為何？(A)硬碟 (B)記億體 (C)匯流排 (D)暫存器。

D 224 將軟體程式儲存於ROM 中，我們稱之為？(A)硬體(B)軟體(C)軟電路(D)韌體。

C 225 MCS-51 內部有二個多少位元計時/計數器？(A) 7 位元 (B) 8 位元 (C) 16 位元 (D) 32 位元。

A 226 電子元件中SRAM 的主要構成元件為 (A)正反器 (B)電容器 (C)電阻 (D)電感。

D 227 個人電腦中BIOS 儲存在下列何種元件中？ (A)電阻 (B)電容 (C)電感 (D)ROM。

B 228 在8051 中,ROM 稱為(A)外部資料記憶體 (B)程式記憶體 (C)內部資料記憶體 (D)特殊功能暫存器。

B 229 對單晶片MCS-51 而言，1 個機器週期等於多少個振盪週期（clock）(A)18 (B)12 (C)6 (D)3。

C 230 下列何者不是8051 單晶片微處理器的基本單元(A)四個8-bit 並列I/O 埠口 (B)一個128 BYTESRAM (C)兩個串列埠口 (D)一個4K-BYTES ROM。

D 231 8051 串列中斷之中斷向量位址為(A)0003H (B)000BH (C)0013H (D)0023H。

D 232 若累積器A=3DH,則執行SWAP A 指令後,A 之內容變成(A)3DH (B)6AH (C)7AH (D)D3H。

C 233 8051 記憶體結構中,可做直接及間接定址的是(A)程式記憶體 (B)外部資料記憶體 (C)內部資料記憶體 (D)特殊功能暫存器。

B 234 MCS-51 的計時/計數模式中模式1(mode1)是(A)13 位元計時/計數模式 (B)16 位元計時/計數模式(C)自動載入功能 (D)兩個獨立的8 位元計時/計數器。

A 235 8051 暫存器庫3 中的R7 暫存器，所在的直接位址是位於(A)1FH (B)17H (C)0FH (D)07H。

C 236 8051 內部資料記憶體位址80H～FFH 是屬於(A)暫存器庫區 (B)位元定址區間 (C)特殊功能暫存器SFR (D)使用者RAM 區(USER RAM) 。

C 237 下列何者不是8051 的功能(A)8 位元的CPU (B)具有布林代數處理能力 (C)內部有128 位元的程式記憶體 (D)有32 條雙向輸入/輸出I/O 線。

C 238 若要設定8051 位元組位址20H 的第7 位元為1，下列指令何者為非(A) SETB 20H.7 (B) SETB07H (C)MOV 07H , # 1 (D)ORL 2OH, #8OH。

C 239 8 位元或16 位元單晶片電腦，通常是以何者為依據？ (A) 腳位數量 (B) 位址的位元數 (C) 資料的位元數 (D) 指令數量。

D 240 若一單晶片MCU 共有16 條位址線，請問可定址出之實體記憶空間為(A)1M (B)8M (C)512K(D)64K byte。

C 241 單晶片與外部連接之各種訊號匯流排，何者具有雙向流通性？(A)位址匯流排 (B)控制匯流排 (C)資料匯流排 (D)狀態匯流排。

C 242 下列那一項不是單晶片控制時常用的輸出元件？ (A) 液晶面板 (B) 發光二極體 (C) 鍵盤 (D) 蜂鳴器。

D 243 下列何種方式I/O 週邊設備和記憶體之間傳輸資料，不需要經過CPU？ (A) 中斷控制I/O (B) 輪詢法 (C) 通道I/O (D) DMA。

D 244  8051 單晶片中常用的中斷源，不包含下列那一種？(A) UART 全雙功串列傳輸(B)TIMER0 計數器(C)INT0 外部中斷訊號 (D)CLOCK 時脈。

C 245 UART 串列式傳送資料的敘述，何者不正確？ (A) 遠距離傳送資料時，串列比較容易達到低成本 (B) 一個時脈傳輸一個位元 (C) 資料傳送速率單位為byte (D)應用開始控制位元和停止控制位元不同狀態之變化，以區分兩筆資料。

D 246 下列何者不是MCS-51 的UART 工作模式？ (A) 移位暫存器 (B) 10 位元可變鮑率通信模式 (C)11 位元固定鮑率通信模式 (D) 12 位元可變鮑率通信模式。

A 247 標準的RS-232C 所能傳輸的距離為 (A) 15 公尺 (B) 20 公尺 (C) 25 公尺 (D) 30 公尺。

C 248 連接RS-232C 的串列埠，其傳送訊號的電壓位準為正負多少伏特？(A)±3V (B) ±5V (C) ±12V (D)±15V。

D 249 8051 程式記憶體最大可擴充至(A)256Bytes (B)1Kbytes (C)4KBytes (D)64Kbytes 的空間。

B 250 下列何者是輸出負5 伏特的穩壓IC？ (A) 7805 (B) 7905 (C) 7806 (D)7906。

A 251 下列何者是輸出正5 伏特的穩壓IC？ (A) 7805 (B) 7905 (C) 7806 (D) 7906。

B 252 依據中華民國勞工安全衛生法規定，高溫作業勞工每次工作時間不得超過幾小時？ (A) 7 小時(B) 6 小時 (C) 4 小時 (D) 5 小時。

B 253 使用有機溶劑時，最應注意之安全事項為： (A) 先將手上之油膜洗淨 (B) 在通風良好之工作區域操作 (C) 準備裝滿水之水桶在工作崗位上 (D) 室內應密閉 。

D 254 一般工業用的水其pH 值約在(A) 4~5 (B) 5~5.5 (C) 7~8 之間 (D) 5.8~6.5。

C 255 對於一位電腦操作者而言，下列敘述，何者不正確？ (A) 以14 吋螢光幕而言，操作者之眼睛與螢幕的距離，不可太近 (B) 購買低輻射螢幕時，最好選有MPRII 之驗證的螢幕 (C) 使用低輻射螢幕，則可長時間操作 (D) 為了保護眼睛，可考慮使用濾光器(如護目網、鏡…等，降低亮度，增強對比。

C 256 在工廠安全標示中，代表“危險”之顏色為？ (A) 綠色 (B) 黃色 (C) 紅色 (D) 白色。

B 257 高電壓、高溫、危險物體等，應漆有何種顏色三角警告標示符號表示？ (A) 黃 (B) 紅(C) 藍 (D)綠 。

D 258 換裝保險絲時應該？ (A) 保險絲之電流量不要過小，以免經常更換 (B) 保險絲最大電流容量，約等於安全電流的3 到4 倍 (C) 以鐵絲或銅絲取代，以防再斷 (D) 遵照電路電流容量，選用適宜的保險絲。

A 259 將手腕靠在桌邊休息，讓手腕低於手指，就有可能得到什麼？ (A) 腕道症 (B) 鍵盤症 (C) 骨折(D) 肌肉萎縮症。

B 260 燃油中含硫量最高的是？ (A) 柴油(B) 重油 (C) 機油 (D) 汽油 。

B 261 由陰極射線管構成的螢幕，會射出什麼，它可能引發血癌之類的疾病？ (A) X 光 (B) 低頻電磁波(C) 高頻電磁波 (D) 紅外線。

A 262 依照勞工安全設施規定噪音不得超過？ (A) 90 分貝 (B) 80 分貝 (C) 70 分貝 (D) 60 分貝。

B 263 照明之高度以視角？ (A) 45 (B) 30 (C) 0 (D) 60 度為宜。

D 264 對機器設備每天實施的檢查稱為？ (A) 臨時檢查 (B) 定期檢查 (C) 不定期檢查 (D) 經常檢查。

C 265 含油性電氣設備著火而電源無切斷時，應可使用 (A) 濕棉被 (B) 水 (C) 二氧化碳滅火器 (D)泡沫滅火器。

D 266 從事輻射工作人員，全身之輻射有效劑量於一年內不得超過？(A) 10 (B) 20 (C) 40 (D) 50 毫西弗。

A 267 電氣設備失火時，應使用下列何種滅火劑為最佳滅火方式？ (A) 二氧化碳 (B) 水 (C) 氯化納 (D)砂 。

A 268 使用滅火器應站在？ (A) 上風 (B) 下風 (C) 逆風 (D) 側風。

D 269 安全鞋應有承受多少公斤的靜止壓力？ (A) 750 公斤 (B) 500 公斤 (C) 1000 公斤 (D) 1250 公斤。

A 270 選擇使用滅火器材時，主要考量的是下列何者因素？ (A) 燃燒物 (B) 場所 (C) 風向 (D) 氣候。

D 271 空氣污染防治法中規定，工廠廢氣中二氧化碳之排放量不得超過 (A) 千分之三 (B) 千分之一(C) 千分之五 (D) 千分之二 。

D 272  IC 座包裝方式有許多種，如：DIP、LCC、PLCC、PGA、ZIF…等，一般IC 插入IC 座後，若欲拔除則需花很大力氣，一不慎很可能就傷及作業人員或IC，那一種IC 座是屬於沒有插入力的包裝？ (A) DIP (B) LCC (C) PLCC (D) ZIF。

C 273 下列敘述中何者才是檢修電路板正確工作方法？ (A) 帶上靜電手環及連接直流電源(B) 預備飲料與開啟音響 (C) 確認關掉電源才開始作業 (D) 戴上手套隔離避免導電。

B 274 在烙鐵頭之尖端鍍錫，應於烙鐵頭的溫度為下列何種溫度時進行？(A)最高時 (B)銲錫熔點時之溫度 (C)任何溫度 (D)不須鍍錫。

C 275 依勞工安全衛生設施規定，每一勞工至少應有5.7 立方公尺工作場所，且每分鐘至少需要有多少的新鮮空氣？(A)0.2 立方公尺 (B)2 立方公尺 (C)0.6 立方公尺 (D) 6 立方公尺。

A 276 扭轉螺帽最好選用(A)活動扳手 (B)開口扳手 (C)管子扳水 (D)尖嘴鉗。

D 277 拔IC 最簡便正確方法為(A)用手直接拔起 (B)用平頭鉗拔起 (C)用斜口鉗挑起 (D)用IC 拔插器。

C 278 束線相隔多少距離要束一條束線帶(A)10 公分 (B)5 公分 (C)3 公分 (D)1 公分。

B 279 控溫式烙鐵頭在使用前應調整其溫度，保持約在(A)350℃ (B)300℃ (C)250℃ (D)200℃。

A 280 下列何者為正確之銲接順序？(A)銲點先預熱→加上焊錫→焊錫離去→烙鐵移去 (B)銲點先加焊錫→加上烙鐵→焊錫離去→烙鐵移去 (C)銲錫與烙鐵同時加上銲點→焊錫離去→烙鐵移去(D)銲錫與烙鐵同時加上銲點→烙鐵移去→焊錫離去。

D 281 功率電晶體用散熱膏塗於何處？(A)變壓器週邊 (B)散熱片兩面 (C)塗滿功率電晶體 (D)雲母片兩面。

D 282 人工呼吸每分鐘約行(A)5～8 次 (B)15～20 次 (C)13～15 次 (D)10～12 次為適當。

B 283 一般人在8 小時的工作時間內，所能忍受的最低噪音約為(A)110dB (B)90dB (C)70dB (D)50dB。

B 284 失能傷害是指因受傷而損失的工作時間超過多久？(A)48 小時 (B)24 小時 (C)12 小時 (D)8 小時。

D 285 若觸電患者為成人時，當實施心肺復甦術(CPR)急救時每分鐘(A)20～30 次 (B)30～40 次 (C)40～60 次 (D)80～100 次 為最佳。

A 286 一般印刷電路板之適當焊錫作業時間應為(A)2～4 秒 (B)8～10 秒 (C)6～7 秒 (D)愈久愈好。

B 287 依據國際電氣標準所定，E 種絕緣材料之最高使用溫度為(A)105℃ (B)120℃ (C)130℃(D)180℃。

D 288 電機電子工程學會簡稱為(A)FCC (B)UL (C)BS (D)IEEE。

D 289 印刷電路板(PCB)在進行佈線(LAYOUT)時下列那一種線最粗(A)位址線(B)信號線 (C)CLOCK線 (D)電源線。

A 290 電腦輔助設計之英文簡稱是(A)CAD (B)CAI (C)CAM (D)CAE。

A 291 螺絲固定時，下列敘述何者不正確？(A)已攻牙的螺絲孔，鎖定時需加螺帽 (B)螺絲的長度要超出螺帽 (C)螺絲帽、鎖定墊圈、平墊圈的順序要對 (D)非金屬材料的兩邊都要加平墊圈。

C 292 下列何者不屬於智慧財產權法？ (A) 著作權法 (B) 專利法 (C) 民法 (D) 商標法。

B 293 我國專利法採行？ (A) 先發明主義 (B) 先申請主義 (C) 先實施主義 (D) 以上皆非。

B 294 下列何者不屬於電腦犯罪？ (A) 公司員工在上班時間，利用公司的電腦經營自己個人的事業(B) 公司員工在上班時間，依主管指示更換網路線，致使公司的電腦當機 (C) 公司員工複製公司的電腦軟體，帶回家給親人使用 (D) 公司員工利用電腦網路更改自己在公司電腦中的服務記錄 。

C 295 關於資訊安全中密碼設定之描述，下列敘述何者為正確？ (A) 密碼應以明確、人能看得懂之格式儲存在固定檔案中，以方便當事人遺忘時可以查詢 (B) 密碼之編定應有一定之規則可循 (C) 密碼須定期加以更換 (D) 以上皆是。

A 296 專利權的期間屆滿後： (A) 任何人均可自由利用該專利 (B) 向中央標準局申請再延長年限 (C)只要付錢給著委會就可以利用該專利 (D) 還是要徵得專利權人的同意。

A 297 電腦配備在待機狀態，耗費能源在多少瓦特以下，就可以得到能源之星標章？ (A) 30 (B) 40 (C)20 (D) 50 。

A 298 雇主與勞工間的利益分配關係稱為？ (A) 勞資關係 (B) 法定關係 (C) 師徒關係 (D) 專利關係。

C 299 使用綠色電腦的好處．除符合地球生態外．尚能節省電腦所用之？ (A) 硬體費用 (B) 維修費(C) 電費 (D) 軟體費用。

C 300 一部專門用來過濾內外部網路間通訊的電腦稱為？ (A) 疫苗 (B) 熱站 (C) 防火牆 (D) 冷站 。

D 301 病毒較不常感染何種檔案？ (A) 磁片第0 軌 (B) 可執行檔 (C) COMMAND.COM (D) 文字檔。

B 302 專利權登記應向那個機關申請(A) 教育部(B)經濟部智慧財產局(C) 經濟部中央標準局 (D) 內政部警政署。

B 303 能源的過度使用，使下列何者的排量大增，導致地球溫室效應？ (A) 三氯乙烷 (B) 二氧化碳 (C)一氧化碳 (D) 一氧化氮。

B 304 日前調查局破獲地下光碟複製工廠，並起訴若干負責人與工作人員，請問其拷貝光碟的行為，係違反下列何者有關智慧財產權（IPR）之律法？ (A) 營業秘密法 (B) 著作權 (C) 專利法 (D) 商標法。

B 305 製版人之權利，自製版完成時起算存續多少年？ (A) 五年 (B) 十年 (C) 十五年 (D) 無限期。

A 306 為尊重軟體智慧財產權，使用者應建立的正確觀念為(A)購買合法版權的軟體 (B)複製時應保密，不可告訴別人 (C)同一辦公室內之同事可自行複製多份軟體，以方便內部使用，但不可攜出 (D)使用複製軟體的用戶需付版權費給購買原版軟體者。

A 307 為尊重軟體智慧財產權之使用，下列敘述何者正確？(A)一套軟體僅能安裝一部電腦 (B)同一公司內可自行複製多份軟體放在不同電腦，以方便內部使用，但不可攜出 (C)使用複製版的用戶，需付版權費給購買原版軟體者 (D)只要保密，不告訴別人，即可自由複製。

B 308 目前在個人電腦上因為拷貝之風盛行，使得電腦病毒極為流行，預防方法為何？(A)購買各種能除去病毒之軟體 (B)購買合法之軟體，勿私自進行不合法之拷貝行動 (C)聘請電腦方面專家來負責 (D)只要拷貝軟體前，先行檢查是否感染病毒即可。

A 309 算術邏輯單元(ALU)負責執行 (A)算術運算 (B)指令解碼 (C)儲存資料 (D)擷取指令。

B 310 MCS-51 單晶片架構最早是由哪一家公司發展？ (A)Microchip (B)Intel (C) Winbond (D) Atmel。

C 311 屬於 RISC 架構的單晶片系列為 (A) Intel 8051 (B) Motorola 6502 (C) Microchip PIC (D)以上皆是。

D 312 8051 的I/O 埠 P0 採用Open Drain 設計，因此當做為一般 I/O 埠使用時，外部應接上 (A) 拴鎖器(B) 振盪晶體 (C) 電容器 (D) 提昇電阻。

A 313 8051 的程式記憶體位置範圍為 0000H ~ 0FFFH，因此其容量為 (A) 4K (B) 2K (C) 8 K (D) 64Kbytes。

B 314 用來控制 8051 執行內部或外部程式記憶體的接腳是 (A) RESET (B) EA (C) ALE (D) VCC。

C 315 8051 的內部資料記憶體位置範圍為 00H ~ FFH，因此其容量為 (A) 4K (B) 2K (C) 256 (D) 128bytes。

A 316 暫存器間接定址法(Register Indirect Addressing)是將暫存器的內容當做(A)位址 (B)資料 (C)註解(D)以上皆非。

B 317 取用8051 的特殊功能暫存區內的資料，應該使用哪一種定址法 ? (A)位元定址法 (B)直接定址法 (C)暫存器定址法 (D)以上皆可。

C 318 MCS-51 的暫存器庫區(Register Bank)區分為幾個Bank ? (A) 3 個 (B) 2 個 (C) 4 個 (D) 8 個。

D 319 MCS-51 的程式狀態字組(PSW)中，RS0 及RS1 兩個位元用來決定目前使用的暫存器庫(RegisterBank)。如果現在令RS0=1, RS1=1，則目前使用的暫存器庫為(A)BANK 0 (B) BANK 1 (C)BANK 2(D)BANK 3。

A 320 會影響程式計數器(Program Counter)內容的指令是 (A)程式跳躍指令 (B)資料轉移指令 (C)邏輯運算指令 (D)算術運算指令。

B 321 指令 MOV A, R0 的作用是將暫存器R0 的內容移至累加器，因此這一條指令是屬於 (A)程式跳躍指令 (B)資料轉移指令 (C)邏輯運算指令 (D)算術運算指令。

C 322 指令 RL A 的作用是將累加器內容向左移一個位元，這是屬於 (A)程式跳躍指令 (B)資料轉移指令 (C)邏輯運算指令 (D)算術運算指令。

D 323 指令 INC R1 的作用是將暫存器R1 的內容加1，這是屬於 (A)程式跳躍指令 (B)資料轉移指令(C)邏輯運算指令 (D)算術運算指令。

A 324 編寫完成組合語言程式之後，通常還需要經過下列三個程序才能在單晶片上執行： (1)組譯 (2)燒錄 (3)連結。正確的順序是 (A) 132 (B) 123 (C) 321 (D) 213。

B 325 使用LED 時，通常會串接一個電阻，其目的是要 (A) 提高亮度 (B) 保護LED (C) 節約用電 (D)改變顏色。

C 326 8051 的RESET 腳輸入High 信號時，將進行重置。以下哪一個暫存器的內容不會受重置的影響？ (A)程式計數器(PC) (B)堆疊指標(SP) (C)一般工作暫存器(00H~7FH) (D)特殊功能暫存器(SFR) 。

D 327 8051 的計時/計數器在MODE 0 工作模式時，是13 位元的計時/計數器。其計算數值到達多少，才會產生溢位？ (A) 65536 (B) 32768 (C) 16384 (D) 8192。

A 328 8051 的一個機械週期等於幾個時脈週期？ (A) 12 (B) 8 (C) 4 (D) 16。

B 329 IC 7447 是一個BCD 解碼器，可將BCD 碼轉換為七段顯示器所需之訊號。因此，IC 7447 的資料輸出腳數量為 (A) 8 (B) 7 (C) 4 (D) 3 支。

C 330 8051 的計時/計數器是屬於 (A)下數型 (B)雙向型 (C)上數型 (D)以上皆非。

D 331 中斷向量(Interrupt Vector)是中斷服務程式的 (A) 程式內容 (B) 記憶體空間 (C) 輸出位址 (D) 起始位址。

A 332  8051 的I/O 埠 P0 可以作為外部擴充程式記憶體的位址與資料匯流排。為了區分位址及資料的傳遞，應加上何種元件？ (A)位址栓鎖器 (B)振盪晶體 (C)電容器 (D)提昇電阻。

B 333 MCS-51 的中斷優先權分為幾個層次？ (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4。

C 334 8051 的UART 工作模式 MODE 1 是10 位元的通信模式。10 位元中不包括 (A)起始位元 (B)資料位元 (C)同位檢查位元 (D)停止位元。

D 335 8051 的內部周邊裝置具有中斷功能的為 (A)UART (B)Timer 0 (C)Timer 1 (D)以上皆是。

A 336 使用串列通訊時，8051 的UART 與電腦的RS-232 的硬體不能直接連接，是因為 (A)信號位準不同 (B)信號接腳數目不同 (C)傳輸封包格式不同 (D)以上皆是。

B 337 使用8051 的UART 接收到一個byte 的資料時，會先儲存在緩衝器內。如果下一個byte 接收完畢時，緩衝器內的資料尚未提取，則 (A)捨棄新資料 (B)新資料覆蓋舊資料 (C)另外找一個緩衝器存放新資料 (D)新舊資料進行 XOR 運算。

A 338 8051 單晶片I/O 埠中，那一個埠沒具有內部提昇電路(A)PORT0 (B)PORT1 (C)PORT2 (D)PORT3。

A 339 8051 之位址栓鎖致能信號，接至栓鎖器，將那ㄧ個埠送出的信號栓鎖住，成為地址匯流排信號(A)PORT0 (B) PORT1 (C) PORT2 (D) PORT3。

D 340 下列接腳何者代表8051 之位址栓鎖致能信號(A)PSEN (B) EA (C) RESET (D) ALE。

B 341 8051 之外部中斷0 之向量位址為(A)00H (B)03H (C)0BH (D)13H。

D 342 8051 之外部中斷1 之向量位址為(A)00H (B)03H (C)0BH (D)13H。

C 343 8051 之定時器0 中斷之向量位址為(A)00H (B)03H (C)0BH (D)13H。

D 344 8051 之定時器1 中斷之向量位址為(A)00H (B)03H (C)0BH (D)1BH。

A 345 8051 之系統重置之向量位址為(A)00H (B)03H (C)0BH (D)1BH。

C 346 8051 之中斷副程式的最後一行指令為(A)RET (B)END (C)RETI (D)ORG 00H。

A 347 8051 之一般副程式的最後一行指令為(A)RET(B)END (C)RETI (D)ORG 00H。

D 348 8051 之特殊目的暫存器的記憶體位址為(A)00H~1FH (B)20H~2FH (C)30H~7FH (D)80H~FFH。

B 349 8051 之RS1=0 RS0=1 表示暫存器庫的記憶體位址為(A)00H~07H(B) 08H~0FH(C)10H~17H(D)18H~1FH。

D 350 8051 之RS1=1 RS0=1 表示暫存器庫的記憶體位址為(A)00H~07H(B) 08H~0FH(C)10H~17H(D)18H~1FH。

A 351 8051 特殊目的暫存器中用來代表中斷控制的為(A)IP，IE(B)TMOD，TCON(C)SCON(D)PCON。

B 352 8051 特殊目的暫存器中用來代表計時、計數的為(A)IP，IE (B)TMOD，TCON (C)SCON(D)PCON。

C 353 8051 特殊目的暫存器中用來代表串列傳輸的為(A)IP IE (B)TMOD TCON (C)SCON (D)PCON。

D 354 8051 特殊目的暫存器中用來代表省電模式操作控制的為(A)IP IE(B)TMOD TCON (C)SCON(D)PCON。

A 355 8051 中關於堆疊指標，下列敘述何者為誤(A)存取方式為先進先出 (B)系統重置後SP 指向07H(C)為避免程式執行時把堆疊破壞掉，通常會將堆疊往後移 (D)為一8 位元暫存器。

B 356 8051 中若要做16 位元的移位運算，需要借用程式狀態字組PSW 中的旗號為(A) AC (B) CY (C)F0(D)OV 。

C 357 下列那個指令，執行後，其狀態字組PSW 中的旗號，不會改變(A) ADD (B) ADC (C)MOV(D)RLC。

C 358 通常組譯器產生的列印檔案其附檔名為(A) *.ASM (B)*.OBJ (C)*.LST (D)*.HEX。

D 359 通常組譯器產生的燒錄檔案其附檔名為(A) *.ASM (B)*.OBJ (C)*.LST (D)*.HEX。

C 360 比較兩筆資料內容是否相等可使用下列那個指令(A) CJNZ (B) DJNZ (C)CJNE (D)DJNE。

B 361 常用於廻圈次數之計數為下列那個指令(A) CJNZ (B) DJNZ (C)CJNE (D)DJNE。

D 362 ACALL 與LCALL 指令的差異，在於ACALL 指令的允許範圍為2K 而LCALL 指令的允許範圍為 (A) 4K (B) 16K (C) 32K (D)64K。

B 363 微電腦的中央處理單元（CPU），可分成算術邏輯單元（ALU）及 (A)輸出入單元（I/O） (B)控制單元（CU） (C)記憶體單元（MU） (D)匯流排（Bus）。

C 364 微電腦的記憶單元儲存程式碼與資料，一般包含唯讀記憶體（ROM）及 (A)中央處理器（CPU） (B)磁碟機 (C)隨機存取記憶體（RAM） (D)輸出入單元（I/O）。

A 365 8051 單晶片是幾位元的微電腦晶片 (A) 8 位元 (B) 16 位元 (C) 24 位元 (D) 32 位元。

B 366 8051 單晶片內有幾組可位元定址I/O 埠 (A) 2 組 (B) 4 組 (C) 6 組 (D) 1 組。

D 367 MCS-51 族系單晶片，那一種型式的程式記憶體可以使用電氣信號（5V 或12V）清除 (A) ROM型 (B) EPROM 型 (C) DRAM 型 (D) EEPROM 型。

A 368 8051 單晶片的重置信號輸入接腳（Pin 9）為高態動作，且必須維持至少2 個機械週期，如果振盪時脈為12MHZ，則重置時間至少要 (A) 2 微秒（μs） (B) 4 微秒（μs） (C) 2 毫秒（ms） (D)1 秒。

B 369 MCS-51 的Pin 31 接腳 /EA（外部存取致能），當單晶片不使用外部程式記憶體時此接腳必須接(A) 不接 (B) Vcc (C) GND (D) 電阻。

C 370 下列何者為樞密特(Schmitt)邏輯閘?

B 371  8051 單晶片的程式計數器（Program Counter：PC），依其內容值指引CPU 提取程式記憶體內的指令碼，是一個幾位元的暫存器？(A) 4 位元 (B) 16 位元 (C) 8 位元 (D) 12 位元。

C 372 8051 單晶片的程式計數器（Program Counter：PC），依其內容值指引CPU 提取程式記憶體內的指令碼，可定址的最大程式記憶體空間為？(A) 4KB (B) 8KB (C) 64KB (D) 32KB 。

A 373 8051 單晶片的中斷起始位址是存在何處 (A)程式記憶體 (B)資料記憶體 (C)暫存器庫 (D)程式計數器 。

B 374 8051 單晶片資料記憶體的暫存器庫有4 組，每一個暫存器庫有8 個暫存器，名稱皆為R0~R7，請問R0~R7 皆為幾位元的暫存器？(A) 4 位元 (B) 8 位元 (C) 12 位元 (D) 16 位元。

D 375 8051 單晶片資料記憶體的一般用途區的位址在30H~7FH，以何種方式定址使用？(A) 可位元定址 (B) 間接定址 (C) 由程式記數器定址 (D) 位元組定址。

C 376 8051 單晶片的特殊功能暫存器（SFR）的位址在：(A) 00H~1FH (B) 20H~3FH (C) 80H~FFH (D)00H~FFH。

A 377 8051 單晶片的特殊功能暫存器（SFR）的定址方式為：(A)直接定址 (B)全部皆為可位元定址 (C)全部皆不可位元定址 (D)間接定址。

C 378 MCS-51 族系單晶片的I/O 埠Port 0（P0），在特殊功能暫存器中的位址為：(A) A0H (B) B0H (C)80H (D) 90H。

D 379 8052 單晶片比8051 單晶片多了那一個中斷源？(A) TF1 (B) TF0 (C) IE1 (D) TF2。

C 380 8051 單晶片可經由軟體指令設定或清除相對位元，進而控制相對中斷的致能或除能的暫存器是：(A)程式狀態字暫存器（PSW） (B)中斷優先暫存器（IP） (C)中斷致能暫存器（IE） (D)計時/計數控制暫存器（TCON）。

B 381 8051 單晶片那一種中斷產生時有最高的優先權？(A) TF0 (B) RESET (C) IE0 (D) IE1。

A 382 AT89S51 單晶片有多少接腳？(A) 40 (B) 24 (C) 20 (D) 16。

D 383 MCS-51 族系單晶片中僅含有資料記憶體，必須外接程式記憶體的是？(A) 8051 (B) 8751 (C)89C51 (D) 8031。

C 384 MCS-51 族系單晶片中程式記憶體僅可燒錄一次的是？(A) 8751 (B) 8752 (C) 8051 (D) 89C51。

C 385 CPU 在算術運算後(ALU 演算之後)，其狀態值應儲存於那一個暫存器？(A)指令暫存器(IR) (B)累加器 (C)旗號暫存器(PSW) (D)程式計數器(PC)。

B 386 CPU 之位址匯流排為？ (A)雙向(I/O) (B)單向輸出 (C)單向輸入 (D)以上皆非。

C 387 SP 之意義為何？ (A)指令碼 (B)指令位址 (C)堆疊器 (D)旗號暫存器 之位址值。

D 388 微處理機執行指令的基本時間單位為？ (A)指令讀取週期 (B)機器週期 (C)記憶體週期 (D)時脈週期。

B 389 負責指令解碼的是？ (A)算術邏輯單元 (B)控制單元 (C)輸出輸入單元 (D)記憶單元。

C 390 程式計數器（PC）的目的是？ (A)記錄執行次數 (B)記錄指令碼 (C)記錄指令碼位址 (D) 記錄迴路次數。

C 391 下列那一個不是CPU(中央處理單元)內部結構之一？ (A) ALU (B) CU (C) 主記憶體 (D) 暫存器。

B 392 堆疊器資料的儲存方式？ (A)同時進出 (B)先進後出 (C)先進先出 (D)依資料類型小大排序。

C 393 被用來起動(BOOT)微電腦之基本I/O(BIOS)程式，大都被儲存在那裡？(非作業系統) (A) 軟碟磁片 (B) SRAM (C) ROM (D) Win 2000

A 394 32 位元CPU 表示 (A)資料線32 位元 (B)位址線32 條 (C)控制線32 條 (D)位址線加資料線合計32條。

B 395 當I/O 與CPU 在作資料傳輸時，以中斷信號通知CPU，要求CPU 暫停原來的執行工作轉向處理I/O 埠，一旦處理完畢再回復執行原來工作，此方式稱為 (A)程式I/O (B)中斷I/O (C) DMA (D)並列傳輸。

B 396 CPU 接受中斷要求後，主程式之程式計數器PC(Program Counter)值要存入那一項 (A)累積器 (B)堆疊器 (C)緩衝器 (D)計數器。

B 397 中斷式I/O 之特點為 (A)所需之硬體最少 (B)即時反應，效率高 (C)與CPU 無關 (D)執行速度較I/O 慢。

C 398 8051 單晶片有多少條雙向且可被獨立定址之 I/O 接腳？ (A) 8 (B)16 (C)32 (D)64 條。

D 399 當8051 單晶片被重置(Reset)後，會從哪一個位址開始執行程式？ (A)0003H(B)000BH (C)0023H (D)0000H。

A 400 下列指令中，哪一個是將8051 單晶片位址3EH 的資料搬移至累加器？(A) MOV A,3EH (B) MOV A,#3EH (C) MOV A,$3EH (D) MOV A,&3EH

D 401 下列指令中，哪一個是利用間接定址法？ (A) MOV A,3EH (B) MOV A,#3EH (C) MOV A,R1(D) MOV A,@R1

C 402 下列指令中，哪一個是利用暫存器定址法？ (A) MOV A,3EH(B) MOV A,#3EH (C) MOV A,R1 (D) MOV A,@R1

A 403  MOV A,#34HRL A累加器的內容為 (A) 68H (B) 17H (C) 1H (D) 35H 。

B 404 下列指令中，哪一個會將進位旗標設定為 1 ？ (A) CLR C (B) SETB C(C) ANL C,0H (D) JC C 。

C 405 若 P1 = 5BH CPL P1.1 CPL P1.2 則 P1 = ？ (A) ACH (B) 5FH (C) 5DH (D) 47H 。

C 406 MOV A,#57H ANL A,#2EH 則累加器的內容為？ (A) 8FH (B) 86H (C) 06H (D) 7FH 。

D 407 MOV R1,#5H MOV A,#5H AGAIN INC A DJNZ R1,AGAIN 在程式執行後則累加器的內容為？ (A) 0H (B) 6H (C) 10H (D) 0AH 。

A 408 組合語言的副檔名為 (A) ASM (B)BAK (C) C (D) MSN 。

B 409 自走車能沿黑色電工膠帶行走的原理是 (A)電磁感應 (B)光電感應 (C)接觸感應 (D)影像辨識。

C 410 1 mil 的長度等於 (A)0.1 in (B) 0.01 in (C)0.001in (D)0.001mm。

C 411 一般DIP 包裝的IC 兩鄰近接腳的距離是 (A)1mil (B)10mil (C)100mil (D)1000mil。

D 412 90的電組三個並聯的總電組為 (A)270(B)180(C)60(D)30。

C 413 5V 正電流經一100與400串聯的電阻到負極，則400前量到的電壓為 (A)5V (B)1V (C)4V(D)2.5V。

D 414 線圈所產生感應電壓的大小 (A)與電流大小成反比 (B)與電流大小成正比 (C)與線圈長度成正比(D)與電流變化率成正比 。

C 415 使用數位三用電錶量測時有嗶嗶聲表 (A)電壓太大 (B)電流太大 (C)短路 (D)斷路。

D 416 二極體1N4004 耐壓 (A)50V (B)100V (C)200V (D)400V。

B 417 矽二極體的順向偏壓近似多少V? (A)0.25 (B)0.7 (C)5.0 (D)2.0。

C 418 電容器上標示 202，則其電容量為幾PF? (A)20 (B)200 (C)2000 (D)20000。

B 419 將2、3、5三個電阻串聯並通以0.5A 的電流時，其兩端電壓應為 (A)50V (B)5V (C)0.5V(D)0.05V

C 420 串聯2與3電阻，若2電阻兩端電壓為10V 時，3電阻兩端電壓為 (A)6V (B)10V (C)15V(D)25V。

B 421 1K之1/2W 電阻能流過的最大電流為幾mA? (A)223 (B)22.3 (C)2.23 (D)10。

C 422 七段顯示器的共腳(共陰或共陽)常位於 (A)外側左 (B)外側右 (C)中間腳 (D) 二側旁腳。

C 423 一個四相50 齒的步進馬達轉一圈有幾步? (A)50 (B)100 (C)200 (D)400。

C 424 線圈類負載會發生自感應電是在 (A)未通電時 (B)通電穩定時 (C)剛通電或剛停電時 (D)以上階非。

D 425 單晶片程式流程圖中的菱形代表 (A)開始 (B)結束 (C)輸出入定義 (D)判斷。

D 426 單晶片要控制耗電量較大的馬達時，應透過何元件進行? (A)電阻 (B)電容 (C)二極體 (D)達靈頓電晶體。

C 427 下列何者不為串列(serial)傳輸的特性：(A)以位元串(bit stream)的方式傳輸 (B)傳輸線較少 (C)適合短距離傳輸 (D)資料傳輸前需做並列至串列的轉換。

A 428 下列何者不是串列的I/O 介面協定？(A)SCSI (B)RS-232 (C)RS-422 (D)USB。

D 429 下列哪一個指令經8051 組譯後，不會產生對應的機器碼？(A)MOV P1, A (B)CLR TI (C)RL A(D)DB 38H。

D 430 下列何種方法不適用於消除鍵盤開關的彈跳現象？(A)RS 正反器 (B)軟體時間延遲法 (C)RC 低通濾波器 (D)電阻網路。

C 431 一般鍵盤開關之彈跳(bounce)時間約為？(A)10ns~100ns (B) 10s~100s (C) 10ms~20ms (D)100ms~1sec。

B 432 執行乘法指令MUL AB 後，所得知結果高8 位元將存在哪一個暫存器？(A)A (B)B (C)R1(D)R2。

A 433 下列哪一個指令可將P1.3~P1.0 四支接腳的輸出狀態取1 的補數？(A)XRL P1, #0FH (B)ORL P1,#0FH (C)ANL P1, #0FH (D) XRL P1, #F0H。

B 434 自中斷副程式返回主程式的指令為何？(A)RET (B)RETI (C)GOTO (D)JMP。

B 435 下列哪一個介面為並聯(parallel)傳輸介面？(A)USB (B)IEEE-488 (C)RS-232 (D)RS-422。

D 436 下列何者不是萬用燒錄器的功能？(A)可燒錄EPROM (B)可燒錄EEPROM (C)可燒錄GAL (D)可清除EPROM。

C 437 下列關於快閃記憶體(flash)的敘述，何者有誤？(A)具有RAM 的隨意存取的能力 (B)具有ROM非揮發性的儲存特性 (C)為磁性記憶體 (D)廣泛應用於數位相機、隨身碟等數位產品。

A 438 若512K bits 的SRAM 具有8 條資料線，請問它具有幾條位址線？(A)16 (B)17 (C)18 (D)19。

C 439 若123(x)=63(8)，則底數x 為何？(A)4 (B)5 (C)6 (D)8。

B 440 下列何者不是構成CPU 的內部元件？(A)累加器 (B)編譯器 (C) 暫存器 (D)解碼器。

D 441 一般CPU 算術運算不會影響何種旗標？(A)進位(CF) (B)溢位(OF) (C)零位(ZF) (D)中斷(IF) 。

A 442 1T Bytes 的儲存容量等於：(A) 210 GBytes (B) 210 MBytes (C) 220 KBytes (D 230 GBytes。

B 443 下列何者較適用於I/O 埠的擴充與操作？(A)8237 (B)8255 (C)8259 (D)8254。

D 444  MOVC A, @A+DPTR 是屬於下列何種定址模式？(A)立即定址法 (B)間接定址法 (C)暫存器定址法 (D)索引定址法。

A 445  8051 單晶片微電腦擴充外部記憶體時，將使用那一個I/O 埠做為位址匯流排(A0~A7)及資料匯流排(D0~D7)? (A) P0 (B) P1 (C) P2 (D) P3。

C 446 8051 單晶片微電腦擴充外部記憶體時，將使用那一個I/O 埠做為位址匯流排(A8~A15) ? (A) P0(B) P1 (C) P2 (D) P3。

C 447 8051 單晶片微電腦擴充外部記憶體時，應使用那一個信號以鎖住位址匯流排(A0~A7)? (A) PSEN(B) RESET (C) ALE (D) RD。

A 448 8051 單晶片微電腦的內部資料記憶體中，位址範圍 (A) 00H~1FH (B) 20H~3FH (C) 40H~5FH (D)60H~7FH 中，含有4 組R0~R7 暫存器。

D 449 8051 單晶片微電腦內具有4 組R0~R7 暫存器，今欲由4 組R0~R7 暫存器中選用任一組，應使用特殊功能暫存器 (A) SCON (B) TMOD (C) TCON (D) PSW

B 450 8051 單晶片微電腦的內部資料記憶體中，位址範圍 (A) 00H~0FH (B) 20H~2FH (C) 40H~4FH (D)60H~6FH，可被用來以位元為單位存取。

A 451 8051 單晶片微電腦，已知某資料記憶體位址存放於DPTR 中，欲將該資料記憶體內容讀至累加器A 應使用指令 (A) MOVX A,@DPTR (B) MOVC A, @A+DPTR (C) MOVX @DPTR,A (D) MOVX@R0,A。

D 452  8051 單晶片微電腦，已知某資料記憶體位址存於R0 中，欲將累加器A 內容寫入該資料記憶體中應使用指令 (A) MOVX A,@R0 (B) MOVC A, @A+DPTR (C) MOVX @DPTR,A (D) MOVX@R0,A。

C 453 8051 單晶片微電腦，已知某資料記憶體位址存於DPTR 中，欲將累加器A 內容寫入該資料記憶體中應使用指令 (A) MOVX A,@DPTR (B) MOVC A, @A+DPTR (C) MOVX @DPTR,A (D) MOVX@R0,A。

B 454 若8051 單晶片微電腦的串列埠已規劃為Mode 1 (10 位元傳送模式)，今欲傳送一8 位元資料，

應將此資料位元組寫入特殊功能暫存器 (A) SCON (B) SBUF (C) TCON (D) TMOD 中。

D 455 8051 單晶片微電腦的串列埠共有幾種工作模式可供選用? (A) 3 (B) 1 (C) 2 (D) 4

C 456 8051 單晶片微電腦內部共有幾組16 位元計時/計數器? (A) 3 (B) 1 (C) 2 (D) 4。

D 457 8051 單晶片微電腦的計時/計數器共有幾種工作模式可供選用? (A) 3 (B) 1 (C) 2 (D) 4。

A 458 8051 單晶片微電腦的計數器0 將使用外部接腳 (A) T0 (B) INT0 (C) T1 (D) INT1，以做為計數脈波輸入。

D 459 若8051 單晶片微電腦的堆疊指標SP 為1FH，執行PUSH B 及 PUSH DPL 指令後，堆疊指標SP的內容為 (A) 1DH (B) 1EH (C) 20H (D) 21H。

A 460 8051 單晶片微電腦指令MOV A,40H 的定址模式為何? (A) 直接定址 (B) 間接定址 (C) 暫存器定址 (D) 立即定址。

D 461 8051 單晶片微電腦指令MOV A,#40H 的定址模式為何? (A) 直接定址 (B) 間接定址 (C) 暫存器定址 (D) 立即定址。

B 462 8051 單晶片微電腦指令MOV A,@R0 的定址模式為何? (A) 直接定址 (B) 間接定址 (C) 暫存器定址 (D) 立即定址。

C 463 8051 單晶片微電腦指令MOV A, R0 的定址模式為何? (A) 直接定址 (B) 間接定址 (C) 暫存器定址(D) 立即定址。

A 464 8051 單晶片微電腦的計時器0 工作於Mode 2 (8 位元自動重新載入模式)，當計時暫存器由FFH變為00H 時，那一個特殊功能暫存器的內容將被載入計時暫存器中? (A) TH0 (B) TH1 (C) TL0 (D)TL1。

C 465 若8051 單晶片微電腦累加器A 的內容為5AH，執行完SWAP A 指令後，其累加器A 的內容將為 (A) 5AH (B) AAH (C) A5H (D) 23H。

B 466 若8051 單晶片微電腦累加器A 的內容為FBH，暫存器B 的內容為12H，執行完DIV AB 指令後，其累加器A 的內容將為 (A) 23H (B) 0DH (C) D0H (D) 11H。

D 467 若8051 單晶片微電腦累加器A 的內容為FBH，暫存器B 的內容為12H，執行完DIV AB 指令後，其暫存器B 的內容將為 (A) 23H (B) 0DH (C) D0H (D) 11H。

B 468 欲致能8051 單晶片微電腦的外部中斷0 及計時器0 溢位中斷，且不接受其它中斷，應使用特殊功能暫存器 (A) IP (B) IE (C) SCON (D) TCON。

A 469 欲規劃8051 單晶片微電腦各中斷的優先次序，應使用特殊功能暫存器 (A) IP (B) IE (C) SCON (D)TCON。

D 470 欲規劃8051 單晶片微電腦計時/計數器0 為Mode 1 計數器，計時/計數器1 為Mode 2 計時器，應使用特殊功能暫存器 (A) SCON (B) SBUF (C) TCON (D) TMOD。

B 471 單晶片在控制上的運用上，下列何者為非? (A)序向控制 (B)開迴路控制 (C)閉迴路控制 (D)資料控制。

A 472 Intel 8051 編號的單晶片其內部所提供的程式記憶體為下列何者? (A) ROM (B) RAM (C) EPROM(D) EEPROM。

C 473 8051 串列中斷之中斷向量的位置為下列哪一個? (A)0003H (B)0013H (C)0023H (D)0033H。

D 474 微電腦的堆疊器是放置在 (A)CPU (B)I/O (C)ROM (D)RAM。

B 475 何謂精簡指令集電腦 (A)CISC (B)RISC (C)BAIC (D)BIOS。

A 476 何謂複雜指令集電腦 (A)CISC (B)RISC (C)BAIC (D)BIOS。

D 477 在P 型半導體中載子的狀況(A)只有電洞(B)只有電子(C)有多數電子及少數電洞(D)有多數電洞及少數電子。

C 478 具電流放大，不具電壓放大的電晶體組態是：(A)共基極電路 (B)共射極電路 (C)共集極電路(D)共陽極電路。

A 479 在RC 低通網路中，RC 為此網路之時間常數，輸入訊號週期為T，若要此低通網路可做為積分電路使用，則RC 與T 之關係為何？(A)RC≧10T (B)RC≦T (C)RC≦0.1T (D)RC≦5T。

A 480 假設某調頻廣播電台發射調頻波頻率為106MHz ±50KHz，試問其調頻百分率為多少？(A)66.7%(B)100% (C)50% (D)33.3%。

B 481 試問十進位數49 之格雷碼為何？(A)100011 (B)101001 (C)100101 (D)110001。

C 482 如下圖所示為某一邏輯電路之真值表，試問其最簡布林代數式為何？(A)Y＝AC＋B (B)Y＝A＋BC

D 483

C 484 編號為27128 的EPROM，它共有幾條位址線？(A)8 條 (B)12 條 (C)14 條 (D)16 條。

B 485 下列何者不是RS－232 的典型特性：(A)為25 接腳之D 型接頭 (B)接收端大於3V 為邏輯“1”(C)傳送端介於5V 與15V 之間為邏輯“0” (D)屬於串列傳送方式。

C 486 有一電熱器連續使用半小時，共耗電3 度，求此電熱器電功率為：(A)2KW (B)4KW (C)6KW(D)8KW。

D 487 有一個50μf 的電容器，將其跨接於100V 的直流電壓，試求電容器儲存的能量有多少？(A)2 焦耳 (B)1 焦耳 (C)0.5 焦耳 (D)0.25 焦耳。

B 488 如下圖所示，試求流經3Ω的電流為多少？(A)1A (B)2A (C)3A (D)4A。

A 489 如下圖所示，試求6Ω的端電壓為多少？(A)12V (B)9V (C)6V (D)3V。

B 490 有一個50mH 的電感器，若通過該電感器的電流在0.5 毫秒內由10mA 增加至50mA 時，試求電感兩端的感應電勢為多少？(A)2V (B)4V (C)5V (D)7V。

A 491 有一交流電壓v(t)＝157 sin 377t 伏特，求此正半週電壓平均值應接近多少？(A)100V (B)110V(C)90V (D)141V。

C 492 交流電壓v(t)＝Vmsin(314t＋60°)V，交流電流i(t)＝Imcos(314t－30°)A，則v(t)與i(t)之相位為：(A)v(t)超前i(t)90° (B)v(t)超前i(t)30° (C)v(t)與i(t)同相 (D)v(t)超前i(t)60°。

A 493 如下圖所示，當電路諧振時，求其頻帶寬度(Bandwidth)，應約為多少Hz？(A)3.2Hz (B)2.5Hz(C)4.1Hz(D)1.7Hz。

D 494 若示波器的水平偏向不加信號電壓，垂直偏向加一正弦信號電壓，則螢光幕上出現圖形為：(A)正弦信號波形 (B)圓形 (C)一水平線 (D)一垂直線。

D 495 下列有關敘述示波器面板旋鈕開關作用，何者錯誤？(A)ALT：適合觀測高頻信號(B)CHOP：適合觀測低頻信號(C)AC－GND－DC：選擇垂直輸入的交連方式(D)FOCUS：螢光幕掃描線的亮度調整。

B 496 三用電表測量電阻時需先做歐姆調整，此時應：(A)測試棒短路，調至∞Ω (B)測試棒短路，調至0Ω (C)測試棒開路，調至0Ω (D)測試棒開路，調至∞Ω。

A 497 下列有關微分器、積分器的敘述何者正確？(A)方波通過積分器之輸出波形為三角波(B)三角波通過積分器之輸出波形為方波(C)方波輸入微分器之輸出波形為三角波(D)三角波輸入微分器之輸出波形為正弦波。

D 498 以CMOS 邏輯閘直接驅動TTL 元件會遭遇下列哪種問題？(A)高雜訊邊界(NMH)不足 (B)低雜訊邊界(NML)不足 (C)IOH 電流不足 (D)IOL 電流不足。

C 499 下列有關TTL74，74H，74L，74S，74LS 邏輯族系之描述何者錯誤？(A)消耗功率最小為L 系列(B)消耗功率最大為H 系列 (C)傳遞延遲最短為H 系列 (D)傳遞延遲最長為L 系列。

B 500 如下圖所示為歐姆表電路，表頭滿刻度電流1fs＝50μA，內阻Ra＝1KΩ，欲設計半刻度電阻20KΩ之歐姆表，則R1 值應為多少？(A)20KΩ (B)30KΩ (C)40KΩ (D)50KΩ。