電子學第4章

(    ) 1.電晶體放大器的IC=1mA，歐力電壓VA=45V，則小信號等效輸出電阻ro=？   (A) 45kΩ   (B) 90kΩ (C) 45Ω   (D) 90Ω

(    ) 2.	下列有關場效電晶體敘述，何者錯誤？   (A) 場效電晶體以控制通道之寬度而達到控制ID大小之目的   (B) 對場效電晶體的ID影響最大的是IG (C) 場效電晶體的主要型式有JFET，空乏式MOSFET，增強式MOSFET   (D) 場效電晶體的輸入阻抗大於雙接面電晶體

(    ) 3.	下列那一種元件是單靠一種載子來傳送電流？　 (A) 二極體   (B) 電阻 (C) 雙極性電晶體 (D) FET

(    ) 4.	下列有關半導體元件之結構何者錯誤？ (A) JFET可分成N通道與P通道兩大類 (B) MOSFET可分成增強型(Enhancement)與空乏型(Depletion)兩大類　 (C) NPN型與PNP型電晶體都屬於雙極性電晶體　 (D) N型半導體是4價原子材料摻雜3價原子材料

(    ) 5.	若NPN電晶體操作於工作區(Active Region)模式下，則此NPN電晶體三端(E、B、C)之電壓大小關係為？   (A) VC＞VB＞VE (B) VB＞VC＞VE   (C) VC＞VE＞VB   (D) VE＞VB＞VC

(    ) 6.	有關MOSFET之敘述，下列何者錯誤？(VGS為閘極至源極之電壓)　 (A) 空乏型MOSFET本身結構中並無通道存在   (B) 增強型n通道MOSFET之臨界電壓(VT)值為正 (C) 空乏型n通道MOSFET其VGS可接負電壓或正電壓   (D) 增強型p通道MOSFET其VGS若接正電壓則無法建立通道

(    ) 7.	當場效電晶體(FET)作為放大器的第一級時，是利用它的什麼優點？　 (A) 輸出阻抗大　 (B) 電流增益大　 (C) 輸入阻抗大　 (D) 輸入阻抗小

(    ) 8.	場效電晶體(FET)是利用？   (A) 電場   (B) 磁場   (C) 壓電 之效應控制電流的元件 (D) 電磁場

(    ) 9.	假設不考慮漏電流的情形，有關電晶體之敘述，下列何者正確？   (A) ＝β／(β－1)   (B) β＝／(1＋)   (C) IC＝IE＋IB   (D) IE＝(β＋1)IB

(    )10.	對一接面場效應電晶體(JFET)而言，當其工作在飽和區時之ID電流為何？ (A)    (B)  (C)    (D)

(    )11.	某電晶體之β值為99，則其值應為？   (A) 0.985   (B) 0.995 (C) 0.98   (D) 0.99

(    )12.	此符號代表之電子元件為？   (A) P通道MOSFET (B) N通道JFET   (C) N通道MOSFET   (D) P通道JFET

(    )13.	電晶體被設計為線性放大器時，應操作於？   (A) 作用區   (B) 飽和區   (C) 截止區   (D) 崩潰區

(    )14.	有關MOSFET特性敘述，下列何者有誤？   (A) N通道空乏型MOSFET之夾止電壓(VP)為負值   (B) N通道增強型MOSFET之閘源極電壓需大於Vt才可能導通電流 (C) P通道增強型MOSFET之臨界電壓(Vt)為正值   (D) 增強型MOSFET結構上少了通道

(    )15.	在不考慮漏電流之關係時，下列有關BJT之描述何者錯誤？   (A) IC＝IE (B) β＝／(＋1)   (C) IE＝IC＋IB   (D) IC＝βIB

(    )16.	電晶體的共射極電流增益為β，共基極電流增益為，則值與β值之間的關係應為？ (A) (1＋)／ (B) ／(1－)　 (C) ／(1＋)　 (D) (1－)／

(    )17.	圖 所示之n通道JFET電路，已知JFET之IDSS＝4mA，Vp＝－4V，使此JFET工作於飽和區(Saturation Region)，且其汲極電流ID＝1mA，則RS為？   (A) 4kΩ (B) 3kΩ   (C) 2kΩ   (D) 1kΩ

(    )18.	場效電晶體(FET)工作時靠下列何者來控制某電流大小？　 (A) 電壓   (B) 電容 (C) 電流   (D) 電阻

(    )19.	電晶體於線性工作時，其工作點Q應位於？   (A) 崩潰區 (B) 飽和區   (C) 作用區   (D) 截止區

(    )20.	若IB＝60A，IE＝6.06mA，則電晶體之直流增益β為何值？   (A) 10   (B) 6 (C) 50   (D) 100

(    )21.	一般電晶體之β值，會隨溫度的昇高而？   (A) 減少   (B) 不一定 (C) 不變　 (D) 增加

(    )22.	若電晶體的值為0.98，則β值應為？   (A) 49   (B) 88   (C) 99 (D) 66

(    )23.	圖的IDSS＝10mA，VP＝-4V，VDS＝？   (A) 6 V (B) 5   (C) 4   (D) 3

(    )24.	在工作區工作的共射極電晶體放大器，若IB＝0.05mA，IE＝5.05mA，則β應為？ (A) 150 　 (B) 125　 (C) 200 (D) 100

(    )25.	BJT電晶體之集極電流(IC)，基極電流(IB)，射極電流(IE)，則電流增益(β)＝？   (A) IC/IB   (B) IE/IB   (C) IE/IC   (D) IB/IE

(    )26.	某電晶體β＝100，測得基極電流IB＝0.4mA，集極電流IC＝4mA，則此電晶體工作於何區？   (A) 截止區   (B) 飽和區   (C) 負電阻區 (D) 工作區

(    )27.	圖所示開關電路，於基極所加的電容CB，作用為？   (A) 加快切換速度   (B) 避免切換火花產生 (C) 過濾直流   (D) 消除雜訊

(    )28.	P通道場效電晶體(FET)之電荷載子為？   (A) 主載子為電洞、副載子為電子   (B) 主載子為電子、副載子為電洞   (C) 電子   (D) 電洞

(    )29.	NPN電晶體若欲工作在作用區(Active Region)則？   (A) 基射接面需反偏，基集接面需順偏   (B) 基射接面需順偏，基集接面需反偏   (C) 基射接面需反偏，基集接面需反偏 (D) 基射接面需順偏，基集接面需順偏

(    )30.	一增強型MOSFET臨界電壓VT＝2V，當VGS＝4V時，ID＝2mA，若VGS＝3V，則ID為？   (A) 2mA   (B) 1mA   (C) 3mA   (D) 0.5mA

(    )31.	對於增強型的MOSFET而言，當其工作在飽和區時之ID電流為何？　 (A) ID=2k(VGS−Vt) (B) ID=k(VGS−Vt)2   (C) ID=IS×eVBEηVT   (D) ID=IDSS(1−VGSVP)2

(    )32.	如圖所示，電晶體之β＝40，使電晶體飽和之最小IB為？   (A) 2mA   (B) 0.5mA   (C) 0.1mA (D) 1mA

(    )33.	下列有關雙極性電晶體的特性參數何者錯誤？   (A) 值接近1   (B) β＝/(＋1) (C) β值通常在數十以上   (D) ＝β/(β＋1)

(    )34.	有關場效應電晶體(FET)之敘述，下列何者錯誤？   (A) MOSFET又分成空乏型及增強型二種   (B) 可分成n通道及p通道二種   (C) 一般可分成JFET及MOSFET二類   (D) 輸入阻抗較雙極性電晶體為低

(    )35.	有關雙極性接面電晶體(BJT)特性之敘述，下列何者有誤？   (A) BJT為電流控制元件   (B) BJT用於線性放大時，基射極需接反偏，基集極接順偏   (C) 不可以二個頭或尾對接之二極體來代替BJT元件使用 (D) NPN型BJT正常工作時，流通之多數載子為電子

(    )36.	下列敘述何者不正確？ (A) 一般BJT電晶體的基極輸入阻抗比MOSFET電晶體閘極的輸入阻抗小　 (B) BJT電晶體為雙極性(bipolar)電晶體　 (C) MOSFET電晶體為單極性(unipolar)電晶體　 (D) MOSFET電晶體為一種電流控制元件

(    )37.	電晶體開關ON時，相當於進入？   (A) 作用區   (B) 反轉區   (C) 截止區 (D) 飽和區

(    )38.	在圖電路中，若β＝100，欲使VCE＝10V，則RB之值約為？   (A) 1MΩ (B) 200kΩ 　 (C) 600kΩ   (D) 400kΩ

(    )39.	下列有關共射極組態的矽電晶體特性曲線何者錯誤？   (A) 基極特性曲線表示的是Vce與Ib之間的關係   (B) Vce對Vbe與Ib之間的關係影響不大 (C) 集極特性曲線表示的是Vce與Ic之間的關係   (D) 繪製集極特性曲線時是以Ib為參考

(    )40.	N通道增強型MOSFET欲使之導通，則閘極源極間電壓(VGS)應加何種偏壓？   (A) 負電壓   (B) 小於Vｔ   (C) 大於Vｔ (D) 0V

(    )41.	在共射極電晶體電路中，若集極電流為5mA，基極電流為0.1mA，則此電路的電流增益為？   (A) 0.1   (B) 0.02   (C) 50 (D) 0.5

(    )42.	某電晶體放大器的射極電流為3mA，則順向射基極交流電阻re的近似值為？   (A) 3kΩ   (B) 8.33kΩ (C) 3Ω   (D) 8.33Ω

(    )43.	某電晶體放大器的順向射基極交流電阻re=10Ω，β=99，則rπ=？　 (A) 109Ω   (B) 990Ω   (C) 10Ω   (D) 1kΩ

(    )44.	圖中，若Vin＝10V、VBE＝0.7V、VCE(SAT)＝0.2V，β＝50，則此電晶體工作於？   (A) 截止區   (B) 反轉區(逆向主動區) (C) 作用區(順向主動區)   (D) 飽和區

(    )45.	下列敘述何者錯誤？   (A) BJT當開關使用時是工作於飽和區或截止區　 (B) BJT當放大器使用時是工作於作用區   (C) BJT在作用區的偏壓方式是B-E接面順向偏壓，B-C接面逆向偏壓   (D) BJT在飽和區的偏壓方式是B-E接面逆向偏壓，B-C接面逆向偏壓

(    )46.	若將雙極性電晶體當成開關使用，則此電晶體工作於那兩區？   (A) 飽和區與截止區   (B) 飽和區與作用區   (C) 作用區、飽和區、截止區都可以 (D) 作用區與截止區

(    )47.	圖為LED的驅動電路，使LED發亮的電壓為2V，電流為15mA，試求RB、RC的適當阻值？假設飽和電晶體的壓降可忽略   (A) 30kΩ、100Ω   (B) 50kΩ、100Ω    (C) 30kΩ、200Ω (D) 50kΩ、200Ω

(    )48.	某晶體CS9013採用固定偏壓電路，對電晶體加熱時，其電流增益(β)？ (A) 不規則變化 (B) 下降   (C) 上升   (D) 不變

(    )49.	如圖所示電路，Q1是？   (A) N通道增強型MOSFET   (B) P通道JFET   (C) P通道增強型 (D) N通道JFET

(    )50.	同上，Q1功率消耗為？   (A) 9.8W   (B) 8mW (C) 80W   (D) 0.98W

(    )51.	同上，Q1工作於？   (A) 截止區   (B) 電阻區   (C) 逆向主動區 (D) 飽和區

(    )52.	一增強式MOSFET之VDS＝4V，元件參數k＝0.5mA/V2，臨限電壓Vt＝2V，ID＝2mA，若忽略通道長度調變效應，問VGS值應為？　 (A) 4V   (B) 0V   (C) 4.5V (D) 3V

(    )53.	下列有關N通道JFET特性何者正確？   (A) 當VGS＞VP時ID最大   (B)    (C) 當VGS＝0V且時ID最大   (D) 其VGS、ID轉移曲線位於第一象限

(    )54.	下列敘述何者有誤？ (A) FET為電壓控制，BJT為電流控制 (B) FET輸入阻抗低，BJT輸入阻抗高 (C) 當作開關時，FET無偏移(Offset)電壓，BJT則有0.2V (D) FET為單極性，BJT為雙極性

(    )55.	有一空乏型(Depletion)MOSFET之IDSS＝12mA，VP＝－4.8V，求VGS ＝－2.4V時，ID＝？   (A) 2mA   (B) 3mA   (C) 1mA   (D) 4mA